工业设备上位机配置界面，采用“前端HTML/JS + 后端C# HTTP API”的轻量级架构。该页面用于控制6路震动盘（Vibratory Bowl Feeder）的参数配置、保存及实时读取。

1. 系统架构概览

表格

层级	技术栈	职责

前端	HTML5 + jQuery + Bootstrap	UI展示、用户交互、JSON组装与解析

通信层	HTTP (GET/POST)	localhost:9999/zdp 作为本地RESTful接口

后端	C# (.NET)	路由分发、JSON序列化/反序列化、文件持久化、硬件串口通信

硬件层	串口 (COM)	通过Modbus或自定义协议读写震动盘控制器寄存器

2. 前后端数据交互协议详解

所有交互均基于同一个URL端点 http://localhost:9999/zdp，通过查询参数 cmd 区分操作：

CMD=0: 初始化加载配置

触发时机: 页面加载时 init() 自动调用

请求: GET /zdp?cmd=0

后端处理:

// 将内存中的zdp对象序列化为JSON返回

return_lines.Append(JsonConvert.SerializeObject(zdp));

前端处理: 解析JSON并填充表单控件

cfg = JSON.parse(s);           // 缓存完整配置对象

is_ON.checked = cfg.ON;        // 总开关

$(COM).val(cfg.COM);           // 串口号

show_one(1~6);                 // 循环填充6路参数

CMD=1: 保存并下发到硬件

触发时机: 点击"保存并下发"按钮

请求: POST /zdp?cmd=1，Body为完整JSON配置

后端处理（三步原子操作）:

save_zdp(v) → 反序列化JSON更新内存对象

plc.control.save() → 将完整cfg序列化为格式化JSON写入配置文件（带锁保护）

zdp.set_all() → 遍历6路，逐一向硬件写入电压/频率

关键点: set_all() 中每路写入后 Thread.Sleep(100) 防止串口拥塞

CMD=2: 从硬件读取当前值并保存

触发时机: 点击"读当前值保存"按钮

请求: GET /zdp?cmd=2

后端处理:

zdp.get_all() → 逐路从硬件读取实际电压/频率，更新内存对象

plc.control.save() → 将读取到的新值持久化到文件

返回 "ok" 或错误信息

前端处理: 收到响应后弹窗提示并 window.location.reload() 刷新页面以显示新值

set_all() 硬件下发逻辑

public void set_all()

{

if (!ON) return;              // 总开关关闭则跳过

if (!open_dev(COM)) return;   // 串口打开失败则静默退出（无反馈）

foreach (var p in all)

{

if (!p.ON) continue;      // 单路关闭则跳过

dev.set_config(p.st站号, p.volt, p.freq);

Thread.Sleep(100);        // 串口通信间隔

}

}

get_all() 硬件读取逻辑

int v = 0, f = 0;

dev.get_config(p.st站号, ref v, ref f);

if (v == -1 || f == -1) {

err += $"震动盘{p.st站号} 取数据错误,";

} else {

p.volt = v;  // ✅ 仅在成功时更新内存值

p.freq = f;

}

文件保存线程安全

lock (log) { ... safe_file.save(config_file, s); }

使用 lock(log) 保证多线程环境下配置文件写入的原子性

safe_file.save 通常实现为"先写临时文件再重命名"的模式，防止写入中断导致配置损坏

3.zdp.cs

using System.IO.Ports;

using System.Threading;

namespace ZDP

{

public class zdp

{

static modbus mb = new modbus();

// ✅ 设备类型：0=旧版, 1=新版（从配置文件加载）

public static int devType { get; set; } = 0;

public static bool is_ok => mb.is_ok;

public static string COM => mb.com;

public static bool open(string com, int rate = -1, int dataBits = 8,

Parity parity = Parity.None, StopBits stopBits = StopBits.One)

{

if (rate <= 0) rate = (devType == 1) ? 9600 : 19200;

if (mb.is_ok && mb.com == com && mb.rate == rate) return true;

if (mb.is_ok) mb.close();

mb.type = 0;

mb.com = com;

mb.rate = rate;

mb.dataBits = dataBits;

mb.parity = parity;

mb.stopBits = stopBits;

mb.st站号 = (byte)(devType == 1 ? 1 : mb.st站号);

return mb.open();

}

public static void close()

{

if (mb.is_ok) mb.close();

}

public static void start(byte st站号)

{

if (!mb.is_ok) return;

lock (mb)

{

mb.st站号 = (byte)(devType == 1 ? 1 : st站号);

mb.write_d((ushort)(devType == 1 ? 63 : 1), 1); // 新版0x3F=63, 旧版1

}

}

public static void stop(byte st站号)

{

if (!mb.is_ok) return;

lock (mb)

{

mb.st站号 = (byte)(devType == 1 ? 1 : st站号);

mb.write_d((ushort)(devType == 1 ? 63 : 1), 0);

}

}

public static void set_config(byte st站号, int volt, int freq)

{

if (!mb.is_ok) return;

lock (mb)

{

mb.st站号 = (byte)(devType == 1 ? 1 : st站号);

if (devType == 1)

{

mb.write_d(0, (ushort)volt);       // 电压@0

Thread.Sleep(20);

mb.write_d(1, (ushort)(freq * 10)); // 频率@1, ×10

}

else

{

mb.write_d(2, (ushort)volt);

Thread.Sleep(20);

mb.write_d(3, (ushort)freq);

}

}

}

public static void get_config(byte st站号, ref int volt, ref int freq)

{

if (!mb.is_ok) { volt = freq = -1; return; }

lock (mb)

{

mb.st站号 = (byte)(devType == 1 ? 1 : st站号);

ushort n = 0;

if (devType == 1)

{

volt = mb.read_d(0, out n) ? (int)n : -1;

Thread.Sleep(20);

freq = mb.read_d(1, out n) ? (int)(n / 10) : -1;

}

else

{

volt = mb.read_d(2, out n) ? (int)n : -1;

Thread.Sleep(20);

freq = mb.read_d(3, out n) ? (int)n : -1;

}

}

}

public static ushort get_status(byte st站号)

{

if (!mb.is_ok) return 0;

lock (mb)

{

mb.st站号 = (byte)(devType == 1 ? 1 : st站号);

ushort reg = (ushort)(devType == 1 ? 63 : 0);

ushort n = 0;

return mb.read_d(reg, out n) ? n : (ushort)0;

}

}

}

}

4.配置类持久化 devType

在你的 cfg 类（即 get_zdp() / save_zdp() 对应的 zdp_all 类）中加一个字段：

public int devType { get; set; } = 0; // ✅ 新增，默认旧版

5. API Handler 调整

case "zdp":

{

var s = values["cmd"];

switch (s)

{

case "0": // 查询 → devType已随JSON一起返回，无需额外处理

return_lines.Append(plc.control.cfg.get_zdp());

break;

case "1": // 保存并下发 → save_zdp会自动反序列化devType

var v = read_post(request);

plc.control.cfg.save_zdp(v);

ZDP.zdp.devType = plc.control.cfg.zdp.devType; // ✅ 同步到静态字段

plc.control.save();

plc.control.cfg.zdp.set_all();

break;

case "2": // 读当前值保存

var err = plc.control.cfg.zdp.get_all();

return_lines.Append(err == "ok" ? "ok" : err);

plc.control.save();

break;

}

break;

}

4. 前端 JS 适配

function init() {

$.get(head + '?cmd=0', function (s) {

cfg = JSON.parse(s);

is_ON.checked = cfg.ON;

$('#COM').val(cfg.COM);

// ✅ 回显设备类型（兼容旧配置无此字段的情况）

var dt = cfg.devType || 0;

$('input[name="devType"][value="' + dt + '"]').prop('checked', true);

for (var i = 1; i <= 6; i++) show_one(i);

});

}

// on_save() 中把devType写入cfg再提交

function on_save() {

cfg.ON = is_ON.checked;

cfg.COM = $('#COM').val();

cfg.devType = parseInt($('input[name="devType"]:checked').val()); // ✅ 新增

save_one(1); save_one(2); save_one(3);

save_one(4); save_one(5); save_one(6);

$.post(head + '?cmd=1', JSON.stringify(cfg), 'text');

}

6.初始化下发方法

同步设备类型 + 打开串口 + 下发参数

public void ApplyToHardware()

{

try

{

// 1. 【核心】始终以cfg中的持久化值为准，覆盖静态字段

// 无论控制器是否变化，这一步都能保证驱动层与配置一致

ZDP.zdp.devType = this.devType;

// 2. 检查功能开关

if (!this.ON)

{

ZDP.zdp.close(); // 如果关闭了功能，顺便释放串口

return;

}

// 3. 打开串口（内部已兼容：若COM和波特率都没变则直接复用；若变了则自动重连）

if (!ZDP.zdp.open(this.COM))

{

Log.Error($"震动盘串口 {this.COM} 打开失败");

return;

}

// 4. 下发所有通道参数

this.set_all();

}

catch (Exception ex)

{

Log.Error($"震动盘配置下发异常: {ex.Message}");

}

}

set_all()

public void set_all()

{

for (int i = 1; i <= 6; i++)

{

try

{

var item = GetItem(i); // 获取第i路配置

if (item == null || !item.Enable) continue;

ZDP.zdp.set_config((byte)i, item.Volt, item.Freq);

Thread.Sleep(50); // 给硬件喘息时间，避免连续写入丢包

}

catch (Exception ex)

{

// ✅ 单通道失败不影响其他通道，仅记录日志

log.Error($"震动盘通道{i}下发失败: {ex.Message}");

}

}

}

前端 JS

function init() {

$.get(head + '?cmd=0', function (s) {

cfg = JSON.parse(s);

is_ON.checked = cfg.ON;

$('#COM').val(cfg.COM);

// ✅ 回显设备类型（兼容旧配置无此字段的情况）

var dt = cfg.devType || 0;

$('input[name="devType"][value="' + dt + '"]').prop('checked', true);

for (var i = 1; i <= 6; i++) show_one(i);

});

}

// on_save() 中把devType写入cfg再提交

function on_save() {

cfg.ON = is_ON.checked;

cfg.COM = $('#COM').val();

cfg.devType = parseInt($('input[name="devType"]:checked').val()); // ✅ 新增

save_one(1); save_one(2); save_one(3);

save_one(4); save_one(5); save_one(6);

$.post(head + '?cmd=1', JSON.stringify(cfg), 'text');

}