# C# NModbus vs NModbus4 完整区别对比

## 一、基础起源与版本定位

### 1. NModbus（初代，旧版）

- 原始开源项目，最早的 .NET Modbus 库，基于 .NET Framework 2.0/3.5

- NuGet 包名：NModbus

- 停止维护多年，无更新、无 bug 修复

- 仅支持 Modbus RTU / TCP，不支持更多扩展功能

### 2. NModbus4（分支升级版，主流）

- NModbus 社区 fork 重构版本，完全兼容旧 API，但底层重写优化

- NuGet 包名：NModbus4

- 持续维护，修复大量旧版内存泄漏、并发 bug

- 跨平台：支持 .NET Framework /.NET Core /.NET 5/6/7/8（.NET Standard）

- 新增大量工业场景特性，现在工业 C# 项目首选

## 二、核心功能差异

### 1. 平台兼容性（最大区别）

表格

| 特性 | NModbus | NModbus4 |
| --- | --- | --- |
| .NET Framework | 仅老框架 2.0~4.5 | 4.0+ 全支持 |
| .NET Core/.NET 5+ | ❌ 不支持 | ✅ .NET Standard 2.0，跨平台（Linux/macOS） |
| Unity / Xamarin | 基本不可用 | ✅ 可适配 |
| 嵌入式 .NET | 不兼容 | 支持 |

### 2. 通信支持

- NModbus

只实现：Modbus TCP、Modbus RTU（串口）

不支持 Modbus ASCII，不支持 UDP

- NModbus4

  - TCP Client/Server

  - RTU 串口 Client/Server

  - Modbus ASCII

  - Modbus UDP

  - 支持 TCP 持久连接、断线自动重连封装

### 3. 并发、线程安全（工业关键）

- NModbus

  - 底层无锁，多线程同时读写会数据包错乱、CRC 校验报错

  - 串口 / TCPClient 无连接状态管理，频繁 Dispose 容易端口占用、句柄泄漏

  - 大量工业现场并发必出诡异丢包问题

- NModbus4

  - 内置线程锁，多线程安全调用

  - 连接状态管理（Connected/Disconnected）

  - 自动超时、读写缓冲区优化，修复内存泄漏

  - 支持异步 async/await 读写（旧 NModbus 完全无异步）

### 4. 寄存器功能与扩展

#### 读取 / 写入基础功能两者 API 一致：

ReadCoils、ReadInputs、ReadHoldingRegisters、WriteSingleRegister…

#### NModbus4 独有：

- 批量多寄存器读写优化，大数据量（几百寄存器）速度提升明显

- 支持 Modbus 功能码扩展（自定义功能码）

- 寄存器字节序切换（高低字节互换，适配非标设备）

- 浮点数 / 32 位整数工具类（ModbusConverter）一键转换高低字节

## 三、API 使用差异（代码层面）

### 1. 命名空间

// NModbus

using Modbus.Device;

// NModbus4 命名空间完全一样！无缝迁移

using Modbus.Device;

代码几乎不用改，直接替换 NuGet 包就能升级。

### 2. 同步 vs 异步

#### NModbus 只有同步方法：

var result = master.ReadHoldingRegisters(1, 0, 10);

#### NModbus4 同步 + 异步双支持：

// 同步（兼容旧代码）

var regs = master.ReadHoldingRegisters(1, 0, 10);

// 异步（推荐现代.NET）

var regs = await master.ReadHoldingRegistersAsync(1, 0, 10);

### 3. 串口创建细节

NModbus4 串口增加超时、自动释放参数，旧 NModbus 无配置：

// NModbus4 串口创建示例

var port = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);

var master = ModbusSerialMaster.CreateRtu(port);

master.Transport.ReadTimeout = 500; // 独有超时配置

## 四、稳定性与工业场景表现

- NModbus 淘汰原因

  - 长期无人维护，已知 bug 不修复：CRC 错误、并发乱包、串口占用不释放

  - 无异步，高并发 UI 程序容易卡死主线程

  - 不支持跨平台，新项目 .NET 6/7/8 直接报错

- NModbus4 优势

  - 大量工厂、PLC、视觉设备项目稳定使用

  - 完善异常捕获，区分超时、校验错误、断开异常

  - 内置日志接口，可对接 log4net/Serilog 打印收发报文

  - 支持 Modbus 从站（Slave 服务端），可做仿真 PLC

## 五、简单迁移建议

- 新项目直接安装 NModbus4，不要碰 NModbus

- 老项目在用 NModbus：

  - 卸载 NModbus，安装 NModbus4

  - 代码无需改动，命名空间、方法名完全兼容

  - 可逐步改成异步读写提升性能

## 六、一句话总结区别

- NModbus：老旧停止维护版本，仅.NET Framework、无异步、并发不安全、功能少，已淘汰；

- NModbus4：重构升级版，跨平台、支持 async、多线程安全、多通信协议、持续更新，工业 C# Modbus 标准库。

NModbus 迁移NModbus4

1. 命名空间变更

- 旧版 NModbus：根命名空间是 NModbus，所以 using NModbus; 就能找到 ModbusFactory 和 IModbusMaster

- NModbus4：根命名空间统一为 Modbus，所有核心类都在 Modbus、Modbus.Device、Modbus.Data 下，没有 NModbus 这个命名空间

2. ModbusFactory 被官方移除

旧版 NModbus 用工厂模式创建主站，NModbus4 重构后废弃了这个过度封装的工厂类，改为各 Master 类的静态 Create 方法直接创建实例，代码更直观，也减少了一层抽象。

注：极少数非常老版本的 NModbus4 还保留了 ModbusFactory，但 2.x 之后的稳定版均已移除，不建议再依赖。

## 二、NModbus4 的正确创建方式

Modbus TCP连接超时未设置/设置过短

坑1：Modbus TCP连接超时未设置/设置过短

踩坑场景

工业现场PLC与上位机网络偶尔波动，调用Modbus TCP连接方法后程序无响应，或频繁报“连接超时”但实际网络恢复后仍无法重连。

问题原因

未设置TCP连接超时，默认无限等待（阻塞UI/线程）；

超时设置过短（如500ms），工业网络延迟（1-3s）易误触发；

超时后未释放TCP客户端资源，导致端口占用。

避坑解决方案

设置合理超时：用TcpClient.ConnectAsync + Task.TimeoutAfter（推荐2-5s，根据现场测延迟）。

加重连机制：指数退避（初次1s，失败后2s/4s…）。

资源释放：用using或try-finally关闭TcpClient。

代码示例：

using System.Net.Sockets;

using System.Threading.Tasks;

public async Task<bool> ConnectModbusTcpAsync(string ip, int port, int timeoutMs = 3000)

{

using var tcpClient = new TcpClient();

var connectTask = tcpClient.ConnectAsync(ip, port);

if (await Task.WhenAny(connectTask, Task.Delay(timeoutMs)) != connectTask)

{

// 超时处理

return false;

}

if (tcpClient.Connected)

{

// 创建ModbusMaster

return true;

}

return false;

}

实操建议：现场用Wireshark抓包测平均RTT，调整超时；加心跳包（每10s读一个寄存器）监测连接。

坑2：串口波特率/参数不匹配导致数据乱码

踩坑场景

上位机连接PLC/传感器后，读取数据为乱码或解析失败，但设备手册确认协议正确。

问题原因

波特率（e.g., 9600 vs 19200）、校验位（None/Even）、数据位（8/7）、停止位不匹配；工业设备默认参数多样，未统一。

避坑解决方案

配置窗体可视化设置：用ComboBox枚举常见波特率（4800-115200）。

自动探测：发送测试帧，循环尝试常见配置直到CRC校验通过。

日志记录：读取前输出当前参数。

代码示例：

serialPort.BaudRate = 19200;

serialPort.Parity = Parity.None;

serialPort.DataBits = 8;

serialPort.StopBits = StopBits.One;

坑3：RTU帧粘包/丢包未处理

踩坑场景

高频采集下，串口数据帧粘连（多帧合一）或丢失部分字节，导致CRC校验失败、数据错乱。

问题原因

RS485半双工无流控，BytesToRead不准；未找帧头/尾（Modbus RTU: 3.5字符静默）。

避坑解决方案

缓冲区处理：用Byte[]累积，找静默间隔分割帧。

加长度校验：Modbus响应帧第3字节为数据长。

第三方库：NModbus内置处理，但自定义时用Span零拷贝。

坑4：OPC UA证书/安全配置忽略

踩坑场景

连接西门子PLC OPC UA Server时报“证书无效”或“安全模式不支持”。

问题原因

OPC UA默认需X.509证书验证；工业现场忽略安全，选None模式易漏洞。

避坑解决方案

用OPCFoundation库生成自签证书。

配置SecurityMode.None测试，生产用SignAndEncrypt。

异常捕获：Session.Create时try-catch BadSecurityChecksFailed。

坑5：多设备并行通信线程冲突

踩坑场景

同时连接多个PLC，通信卡顿或报“端口已被占用”。

问题原因

共享SerialPort/TcpClient实例，多线程读写冲突。

避坑解决方案

每个设备独立实例：用Dictionary<设备ID, ModbusClient>。

锁保护：lock(_lock) { read/write; }。

异步化：用SemaphoreSlim限并发（e.g., 5个）。

坑6：Modbus地址映射错误

踩坑场景

读保持寄存器（40001）时报“非法地址”，但设备支持。

问题原因

Modbus地址从0开始（库用0-65535），但PLC软件用1-based（40001=0）。

避坑解决方案

统一偏移：读时address - 40001。

配置表：JSON存点位映射，UI显示1-based。

坑7：网络防火墙挡Modbus TCP端口

踩坑场景

现场部署后连接失败，但本地测试OK。

问题原因

工业防火墙默认挡502端口；客户IT策略限制。

避坑解决方案

配置端口：用非标准端口（e.g., 1502），PLC侧同步改。

测试工具：用Modbus Poll模拟，确认连通性。

坑8：数据类型转换浮点/整数错

踩坑场景

读浮点值显示为NaN或异常大数。

问题原因

Modbus 16位寄存器存32位浮点时字节序（Big/Little Endian）不匹配。

避坑解决方案

用BitConverter.ToSingle，指定字节序。

配置选项：UI选ABCD/CDAB格式。

坑9：断线后资源未释放内存泄漏

踩坑场景

程序运行几天后内存暴增，崩溃。

问题原因

异常后未Dispose TcpClient/SerialPort，连接池满。

避坑解决方案

用using或IDisposable实现。

监控：用PerformanceCounter测句柄数。

坑10：自定义协议帧解析边界错误

踩坑场景

自定协议数据帧解析错位，导致控制指令失效。

问题原因

未处理变长帧、转义字符。

避坑解决方案

用状态机解析（Idle-Header-Data-CRC）。

测试：用Hex编辑器模拟异常帧。

二、线程类坑点（5个）：多线程是双刃剑，工业实时性重灾区

坑11：UI线程直接采集数据卡死

踩坑场景

Timer中直接读串口，采集频高时界面无响应。

问题原因

UI线程阻塞于IO。

避坑解决方案

Task.Run采集，Invoke更新UI。

用BackgroundWorker过渡。

坑12：跨线程访问控件异常

踩坑场景

后台线程直接textBox.Text = “data”，报InvalidOperationException。

问题原因

WinForms控件非线程安全。

避坑解决方案

用this.Invoke((MethodInvoker)delegate { update; });

WPF用Dispatcher。

坑13：多线程数据赛跑条件

踩坑场景

多个线程写共享List，数据错乱/崩溃。

问题原因

无同步机制。

避坑解决方案

用ConcurrentQueue/lock。

读写分离。

坑14：线程池耗尽卡顿

踩坑场景

高并发Task.Run，系统卡。

问题原因

默认池限（CPU*250）。

避坑解决方案

用SemaphoreSlim限流。

优先async IO不占线程。

坑15：异常未捕获程序崩

踩坑场景

后台线程抛异常，无提示崩溃。

问题原因

未处理Task.Exception。

避坑解决方案

用try-catch in Task；AppDomain.UnhandledException。

三、UI适配类坑点（5个）：工业高分屏/触摸适配痛点

坑16：高DPI屏控件模糊/变形

踩坑场景

4K工业屏上字体/图标模糊。

问题原因

未启用DPI Aware。

避坑解决方案

app.manifest加true。

AutoScaleMode = Dpi。

坑17：触摸屏点击不准

踩坑场景

工业触摸屏按钮需重按。

问题原因

WinForms默认鼠标优化。

避坑解决方案

用TouchEvents库；加大按钮Size。

坑18：大数据表格渲染卡

踩坑场景

万行DataGridView滚动慢。

问题原因

无虚拟化。

避坑解决方案

用VirtualMode + 分页加载。

迁移WPF DataGrid。

坑19：暗黑模式/主题不适配

踩坑场景

夜班操作员反馈界面刺眼。

问题原因

WinForms无内置主题。

避坑解决方案

用MaterialSkin库切换主题。

坑20：多屏适配窗口位置错

踩坑场景

多显示器下窗体跑偏屏外。

问题原因

未用Screen.AllScreens。

避坑解决方案

保存位置：用Settings存Form.Location。

打开时校验在可见屏内。

这些坑点基于我10年项目（如汽车/化工产线），新手避开可省80%调试时间。