一、PLC 入门核心知识（零基础必学）

1. 什么是 PLC？

PLC（可编程逻辑控制器） 是专为工业环境设计的数字运算电子系统，替代传统继电器电路，通过编程实现逻辑、定时、计数、运动控制、PID 调节等功能，是工业自动化的 “大脑”。

- 核心特点：工业级抗干扰、高可靠（MTBF 数万小时）、实时性强、模块化易扩展、编程简单。

- 应用场景：机床、包装、纺织、食品、汽车产线、轨道交通、楼宇自控等几乎所有工业领域。

2. PLC 硬件组成（必懂）

PLC 是模块化结构，核心部件如下：

- CPU 模块：中央处理器，执行程序、逻辑运算、数据处理（核心）。

- I/O 模块：

  - DI（数字输入）：接按钮、接近开关、传感器（通 / 断信号）。

  - DO（数字输出）：接继电器、接触器、指示灯（控制通断）。

  - AI（模拟输入）：接温度、压力、流量变送器（0-10V/4-20mA）。

  - AO（模拟输出）：控制变频器、比例阀（连续信号）。

- 电源模块：为 PLC 供电（220V AC/24V DC）。

- 存储器：系统程序（ROM）+ 用户程序 / 数据（RAM/EEPROM）。

- 通信接口：RS485、以太网、PROFINET、EtherCAT 等，连 HMI、变频器、伺服、上位机。

3. PLC 工作原理（核心机制）

PLC 采用循环扫描机制，一个周期分 3 阶段，周而复始（周期 1-100ms）：

- 输入采样：读取所有 DI/AI 状态，存入输入映像寄存器。

- 程序执行：CPU 逐行执行梯形图 / ST 程序，运算后更新输出映像寄存器。

- 输出刷新：将输出映像寄存器状态一次性输出到 DO/AO 模块，驱动外部设备。

4. PLC 编程语言（IEC 61131-3 标准）

5 种标准语言，梯形图（LAD）最常用、最适合入门：

- 梯形图（LAD）：类电气原理图，直观、易上手，适合逻辑控制。

  - 符号：常开触点 | |、常闭触点 |/|、线圈 ( )、定时器 TON、计数器 CTU。

- 指令表（IL）：类汇编文本，执行效率高，可读性差。

- 功能块图（FBD）：图形化功能块连线，适合过程控制、复杂算法。

- 结构化文本（ST）：类 Pascal/C 高级语言，适合复杂数据处理、数学运算。

- 顺序功能图（SFC）：步进式流程，适合流水线、顺序控制。

5. 入门必备基础指令（梯形图）

- 位逻辑：LD（常开）、LDN（常闭）、AND（串联）、OR（并联）、OUT（输出）、SET（置位）、RST（复位）。

- 定时器：TON（通电延时）、TOF（断电延时）、TP（脉冲）。

- 计数器：CTU（加计数）、CTD（减计数）、CTUD（加减计数）。

- 数据处理：MOV（传送）、CMP（比较）、ADD/SUB/MUL/DIV（运算）。

二、信捷 PLC 详解（国产高性价比）

1. 品牌与定位

无锡信捷电气（国产），专注小型 PLC，市场份额国内前 5，主打高性价比、易用、本土服务，适配中小型设备。

2. 主流系列

- XC 系列：基础经济型，10-60 点 I/O，价格低，适合简单逻辑控制。

- XD 系列：中高端，高速计数、脉冲输出（伺服 / 步进）、模拟量、EtherCAT，适配包装、纺织、机床。

- XG 系列：大型总线型，多轴运动控制、冗余，适配复杂产线。

3. 核心优势

- 价格亲民：主机 300-2000 元，整套入门（主机 + 模块 + 线）约 1000 元。

- 软件简单：XCPPro/XD-IDE，界面清爽、安装快、新手 30 分钟上手，示例丰富。

- 易用性强：指令兼容三菱 FX，国产设备适配好，高速脉冲、计数精度高。

- 本土服务：技术响应快，微信群 / 电话直接对接工程师。

- 功能齐全：支持 Modbus、自由口、EtherCAT、PID、温度控制、称重模块。

4. 适用场景

包装机械、纺织机械、食品机械、小型机床、非标自动化、中小型产线。

5. 缺点

- 高端性能、抗干扰、长期稳定性略逊西门子。

- 大型项目、复杂运动控制生态不如西门子。

- 学习资源、社区资料比西门子少。

三、西门子 PLC 详解（全球龙头）

1. 品牌与定位

德国西门子，全球 PLC 霸主（市占～39%），覆盖小型→中型→大型全系列，技术顶尖、稳定性极强、生态完善。

2. 主流系列

- S7-200 SMART：小型经济型，国产优化，性价比高，适合中小型设备、入门学习。

- S7-1200：中型标准型，PROFINET、运动控制、PID，主流通用机型。

- S7-1500：大型高端型，多核 CPU、纳秒级指令、冗余、安全型，适配汽车、冶金、电力、轨道交通。

- S7-300/400：经典老款，逐步被 1200/1500 替代。

3. 核心优势

- 稳定性 / 抗干扰：工业级顶级，恶劣环境连续 5-10 年稳定运行。

- 性能强大：S7-1500 基本指令 1-10ns，多任务、浮点、复杂算法无压力。

- 生态完善：TIA Portal（博途） 全集成，PLC/HMI/ 伺服 / 变频器统一编程，PROFINET 全球标准。

- 资源极丰富：文档、教程、案例、社区、培训体系最完善。

- 兼容性强：全球设备通用，高端行业（汽车、半导体）首选。

4. 适用场景

汽车制造、半导体、冶金、电力、轨道交通、大型产线、高端设备、要求极高稳定性项目。

5. 缺点

- 价格高：S7-1200 主机 1500-5000 元，S7-1500 上万。

- 软件复杂：TIA Portal 庞大、安装慢、学习曲线陡，新手需 1-2 周熟悉。

- 服务成本高：官方支持响应慢、收费高。

四、信捷 PLC vs 西门子 PLC（全面对比）

表格

| 对比维度 | 信捷 PLC | 西门子 PLC |
| --- | --- | --- |
| 品牌定位 | 国产小型 PLC，高性价比 | 全球龙头，全系列覆盖 |
| 价格 | 低（300-2000 元） | 高（1500 - 数万） |
| 编程软件 | XCPPro/XD-IDE，轻量易上手 | TIA Portal，强大复杂 |
| 入门难度 | 极低（1 天入门） | 高（1-2 周熟悉） |
| 稳定性 / 抗干扰 | 良好，普通工况稳定 | 顶级，恶劣环境最优 |
| 性能速度 | 满足小型设备 | 顶尖，纳秒级、多任务 |
| 通信协议 | Modbus、EtherCAT、部分 Profinet | PROFINET、Profibus 全球标准 |
| 学习资源 | 较少，本土教程 | 极丰富，全球社区 / 文档 |
| 技术支持 | 本土快，响应及时 | 体系全，响应慢、收费 |
| 适用场景 | 中小型设备、包装、纺织、非标 | 高端 / 大型项目、汽车、冶金、电力 |
| 就业前景 | 国内中小企业需求大 | 高端岗位、外企、大型项目首选 |

基础语法

#### 案例一：电机基本正反转控制（含互锁）

这是最基础也是最核心的控制逻辑，确保电机不会因误操作而同时接收正转和反转信号，从而损坏设备

- 控制要求：

  - 按下“正转启动”按钮，电机正转。

  - 按下“反转启动”按钮，电机反转。

  - 按下“停止”按钮，电机立即停止。

  - 关键安全要求：正转和反转输出绝对不能同时为ON，必须实现“互锁”。

- 程序代码与解析：

  - I/O分配假设：正转按钮 → X0；反转按钮 → X1；停止按钮 → X2；正转输出 → Y0；反转输出 → Y1。

对应的STL指令

LD   X0      // 取X0（正转按钮）的常开触点状态

AND  X2      // 串联X2（停止按钮）的常闭触点（梯形图中为常闭，STL中通常用常开触点AND，但逻辑取反，此处为示意）

ANI  Y1      // 串联Y1（反转输出）的常闭触点，实现互锁

OUT  Y0      // 输出到Y0（正转）

LD   X1      // 取X1（反转按钮）

AND  X2      // 串联停止按钮

ANI  Y0      // 串联Y0（正转输出）的常闭触点，实现互锁

OUT  Y1      // 输出到Y1（反转）

- 逻辑语法解析：

  - LD (取指令)：用于将某个触点的状态加载到逻辑运算栈的开始。LD X0意味着检查输入点X0是否接通（按下）。

  - AND / ANI (与指令)：AND用于串联一个常开触点；ANI用于串联一个常闭触点。它们要求串联的前后条件同时满足，逻辑结果才为真。本例中，ANI Y1确保了只有在反转输出Y1 未启动 的情况下，正转支路才有可能导通，这是互锁的核心。

  - OUT (输出指令)：当它前面的逻辑运算结果为“1”（真）时，驱动指定的线圈（如Y0）得电输出。

  - 互锁逻辑：每个输出线圈（Y0、Y1）的控制电路中，都串联了另一个输出线圈的常闭触点。这样，当Y0接通时，Y0的常闭触点断开，切断了Y1的启动通路，反之亦然。这保证了Y0和Y1不可能同时为ON。

指令	注释说明

LD X0	取常开触点 X0，开始逻辑

LDI X0	取常闭触点 X0

AND X1	串联常开 X1

ANI X1	串联常闭 X1

OR X2	并联常开 X2

ORI X2	并联常闭 X2

OUT Y0	输出线圈 Y0

SET Y0	置位 Y0（保持接通）

RST Y0	复位 Y0（断开）

MPS	    进栈

MRD	读栈

MPP	    出栈