边缘提取

edges_sub_pix 亚像素级边缘提取

该算子是 Halcon 中亚像素级边缘提取的核心工具，支持多种经典边缘检测算法（Canny/Deriche/Lanser/Sobel 等），能提取亚像素精度的 XLD 轮廓边缘，是工业高精度边缘检测（如尺寸测量、缺陷定位）的基石

核心作用

通过不同滤波算法计算图像梯度，结合滞后阈值（Hysteresis Threshold） 提取亚像素级的阶跃边缘，输出的 XLD 轮廓包含边缘方向、梯度幅值等属性，可直接用于后续的拟合、测量等高阶操作。

1 核心逻辑（滞后阈值）

- 梯度幅值 > High：直接判定为有效边缘点；

- 梯度幅值 < Low：直接剔除；

- Low ≤ 梯度幅值 ≤ High：仅当该点与有效边缘点连通时，才判定为边缘点（保证边缘的连续性）

| 参数名 | 类型 / 约束 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| Image | 输入：单通道图像（byte/uint2/real） | 待提取边缘的图像，不支持多通道（彩色图需先转灰度） |
| Edges | 输出：XLD 轮廓数组 | 亚像素精度的边缘轮廓，包含edge_direction/angle/response等属性 |

2. 核心算法选择（Filter）

- 决定边缘检测的算法，不同算法在速度、精度、抗噪性上各有侧重，是参数选型的核心：

- 表格

| 算法类型 | 关键特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| canny | 高斯滤波 + 梯度计算 + 非极大值抑制，抗噪性强、边缘定位准，经典首选 | 通用高精度边缘检测（工业主流） |
| deriche1/2 | 递归滤波，速度快，滤波宽度可灵活调整（无运行时损耗） | 大尺寸图像、需快速检测的场景 |
| lanser1/2 | 改进型 Deriche，修正对角线边缘幅值偏差，精度更高 | 要求边缘幅值无偏差的测量场景 |
| shen/mshen | 最快的递归滤波算法，宽滤波时精度略降 | 实时性优先、对细节要求不高的场景 |
| sobel/sobel_fast | 固定 3x3 滤波核，速度极快，亚像素精度略低 | 低精度、高帧率的快速检测场景 |
| 后缀_junctions | 补充提取边缘交点，解决常规算法漏检交点的问题 | 需检测边缘交点（如零件拐角）的场景 |

3. 滤波平滑参数（Alpha）

- 控制滤波宽度（平滑程度），不同算法的 Alpha 含义相反，是最易踩坑的参数：

- 表格

| 算法类型 | Alpha 取值逻辑 | 推荐值 & 效果 |
| --- | --- | --- |
| canny | Alpha 越大 → 滤波宽度越大 → 平滑越强 | 0.5~2.0（1.0 为默认，低噪声用 0.5，高噪声用 2.0） |
| Deriche/Lanser/Shen | Alpha 越大 → 滤波宽度越小 → 平滑越弱 | 0.2~1.0（0.5 为默认，低噪声用 1.0，高噪声用 0.2） |
| sobel/sobel_fast | Alpha 无实际作用（固定 3x3 核） | 填默认值 1.0 即可 |

4. 滞后阈值参数（Low/High）

- 控	足High ≥ Low > 0：

- 表格

| 参数名 | 核心作用 | 推荐值 & 调整逻辑 |
| --- | --- | --- |
| Low | 下限阈值，低于该值的边缘点直接剔除 | 5~30（低噪声用 5~15，高噪声用 20~30） |
| High | 上限阈值，高于该值的边缘点直接保留 | 20~60（需≥Low，通常设为 Low 的 2 倍，如 Low=20 则 High=40） |

edges_image 单通道图像边缘提取算子

edges_image 是 Halcon 中通用的单通道图像边缘提取算子，支持 Deriche、Lanser、Shen、Canny、快速 Sobel 等多种边缘检测滤波器，可输出边缘幅值图像（ImaAmp）和边缘方向图像（ImaDir，sobel_fast 除外）；支持非极大值抑制（NMS）和滞后阈值处理，能灵活平衡边缘检测的噪声鲁棒性与细节保留能力，还支持 OpenCL 加速（仅 canny/sobel_fast）

edges_image(now_img, ImaAmp, ImaDir, 'canny', 1, 'nms', 20, 40)

核心参数说明

表格

| 参数名 | 类型 / 约束 | 核心作用 & 关键说明 |
| --- | --- | --- |
| Image | 输入：单通道图像（byte/uint2/int4/real） | 仅支持单通道；缩小域的图像可能导致滤波器输出异常 |
| ImaAmp | 输出：多通道 / 单通道图像 | 边缘幅值（梯度幅值）图像，幅值越大边缘越明显；部分滤波器（如 deriche1_int4）返回带符号响应而非绝对值 |
| ImaDir | 输出：方向图像 | 边缘方向图像（单位：2°/ 像素，即实际角度 = 像素值 ×2）；sobel_fast 不计算方向，返回空图像；幅值为 0 的点方向值为 255 |
| Filter | 输入：字符串 | 边缘检测滤波器类型，默认 'canny'；可选：deriche1/lanser1/shen/mshen/sobel_fast 等；OpenCL 仅支持 canny/sobel_fast |
| Alpha | 输入：实数 >0 | 滤波器平滑参数（sobel_fast 忽略）： ・Deriche/Lanser/Shen：值越小平滑越强、细节越少 ・Canny：值越小平滑越弱（对应高斯核标准差越大） |
| NMS | 输入：字符串 | 非极大值抑制模式，默认 'nms'；可选： ・'none'：不抑制（此时不执行滞后阈值） ・'nms'/'inms'/'hvnms'：不同抑制策略，用于细化边缘 |
| Low | 输入：整数 | 滞后阈值下阈值（<0 则不执行阈值）；需满足 Low>1 或 Low<0，默认 20 |
| High | 输入：整数 | 滞后阈值上阈值（<0 则不执行阈值）；需满足 High>1 或 High<0 且 High≥Low，默认 40 |

edges_color_sub_pix 多通道彩色图像中提取亚像素级精度彩色边缘

edges_color_sub_pix是 Halcon 中用于从多通道彩色图像中提取亚像素级精度彩色边缘的算子，最终输出亚像素级的 XLD 轮廓，支持 Deriche、Shen、Canny、快速 Sobel 等边缘检测滤波器，结合滞后阈值法筛选并连接边缘点。

核心参数说明

表格

| 参数名 | 类型 | 核心作用 | 关键约束 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Image | 输入对象 | 输入的多通道彩色图像（byte/uint2 类型） | 需注意缩小域的图像可能导致滤波器输出异常 |
| Edges | 输出对象 | 提取到的亚像素级 XLD 轮廓数组 | 轮廓包含 edge_direction、angle、response 等属性（sobel_fast 除外） |
| Filter | 输入控制 | 选择边缘检测滤波器 | 可选值：canny/deriche1/deriche2/shen（可加_junctions 补全连接点）、sobel_fast |
| Alpha | 输入控制 | 滤波器平滑参数（sobel_fast 忽略此参数） | α>0；值越小平滑越强（Canny 滤波器相反）；典型范围 0.7~50.0 |
| Low | 输入控制 | 滞后阈值的下阈值 | Low>0；低于此值的边缘点被直接舍弃 |
| High | 输入控制 | 滞后阈值的上阈值 | High>0 且 High≥Low；高于此值的边缘点直接保留，介于高低阈值间的需与保留点连通才保留 |

对比

- edges_sub_pix：灰度图专家，追求亚像素精度。输入是单通道灰度图，输出是高精度的亚像素级边缘轮廓，主要用于精密测量和定位。

- edges_image：灰度图快手，追求速度和简单结果。输入是单通道灰度图，输出是像素级的边缘区域，主要用于快速分割和检测。

- edges_color_sub_pix：彩色图专家，融合色彩信息。输入是多通道彩色图，输出是亚像素级边缘轮廓，专门用于提取基于颜色变化的边缘。

1）roberts：使用很小的罗伯茨算子，对细节敏感，但抗噪性差。

2）prewitt_amp：普里维特算子，类似Sobel但系数不同，计算稍简单。

3）kirsch：基尔希算子，使用8个方向模板，能更好地检测各向异性边缘，但计算量更大。

4）frei_amp：使用特殊的弗里-陈滤波器。

5）sobel_dir：除了计算幅值，还计算梯度方向

6)  sobel_amp Sobel 算子检测图像边缘

一句话功能：用 Sobel 算子检测图像边缘，输出边缘幅度图（越亮 = 边缘越强）

核心参数

1. Image

输入：原始图像

2. EdgeAmplitude

输出：边缘幅度图（灰度图，亮 = 强边缘，暗 = 弱 / 无边缘）

3. FilterType（滤波类型）→ 选这 3 个就够

- 'sum_abs'（默认，最常用）

  - 计算所有方向边缘

  - 速度快，效果稳

- 'sum_sqrt'

  - 更精准的边缘幅度，但速度慢一点

- 'x' / 'y'

  - 只检测垂直 (x) 或 水平 (y) 边缘

- 带 _binomial 后缀

  - 用二项式滤波，尺寸能设更大（抗噪更好）

4. Size（卷积核大小）

- 3（默认）：边缘最清晰，抗噪差

- 5/7/9...：抗噪更强，边缘更粗

- 尺寸越大 → 越平滑、噪点越少，但边缘精度下降

6）skeleton 计算区域的中心骨架（中轴线）

skeleton (Region : 输入，待提取骨架的区域Skeleton : 输出，区域的中心骨架（中轴）)
计算区域的中心骨架（中轴线），把实心区域变成单像素宽度的中心线，保留区域形状拓扑。

核心特点

输出是单像素宽的区域骨架

保留原区域的形状、分支结构

输入输出都是Region（区域），不是 XLD

常用于细化区域、提取中心线、形状分析

segment_image_mser 提取图像中灰度均匀的区域

segment_image_mser 是 Halcon 中基于最大稳定极值区域（MSER） 算法的图像分割算子，通过分析不同阈值下区域面积的稳定性，提取图像中灰度均匀的区域；尤其适用于背景不均匀、光照变化场景下的目标分割，输出暗 / 亮两类 MSER 区域（或其一）

regiongrowing 区域生长

一句话总结：区域生长 —— 把 “灰度差不多” 的像素自动合并成一块一块的区域，速度超快。

4 个参数 超简单用法

1. RasterHeight、RasterWidth（块大小）

- 默认 3,3

- 必须是 奇数（1/3/5/7...）

- 越大 → 分割越粗糙、块越大、速度越快

- 越小 → 分割越精细、边缘准

2. Tolerance（容差值）【最重要】

- 两个相邻块灰度差多少以内算同类

- 越小 → 分得越碎

- 越大 → 合并越多、块越大

- 图像噪点多 → 调大一点

3. MinSize（最小区域面积）

- 小于这个像素数的小块直接丢掉

- 用来去噪点、去小碎片

regiongrowing (Image, Regions, 3, 3, 5, 100)

  3x3 小块

  灰度差 ≤5 合并

  小于 100 像素的碎片丢掉

tuple_sort 升序排序

tuple_sort 是 Halcon 中用于对元组（Tuple） 元素进行升序排序的算子，输入元组需元素类型可比较（全为数字：整数 / 浮点数可混合；或全为字符串），输出排序后的新元组；空输入元组返回空元组。

tuple_sort_index升序排序并返回排序后元素对应原元组索引

tuple_sort_index 是 Halcon 中对元组元素升序排序并返回排序后元素对应原元组索引的算子；输入元组需元素类型可比较（全数字 / 全字符串），输出的索引数组指示 “原元组中哪些位置的元素按升序排列”，空输入元组返回空索引元组。

measure_pos 提取垂直于矩形 / 环形弧主轴的直边

measure_pos 是 Halcon 中1D 测量核心算子，用于提取垂直于矩形 / 环形弧主轴的直边，以亚像素精度返回边缘的位置、幅值及相邻边缘间距；需先通过gen_measure_rectangle2/gen_measure_arc创建测量对象（MeasureHandle），适用于检测规则、平直的边缘（如卡尺测量场景）

hough_line_trans 直线的间接检测

hough_line_trans 是 Halcon 中用于对区域内的直线执行霍夫变换的算子，将原始图像中的直线特征转换为霍夫空间（参数空间）的累加器图像（HoughImage），通过检测该图像中的峰值可定位原始图像中的直线；核心是将直线的 “角度 - 距离” 参数映射到霍夫空间，实现直线的间接检测

Boundary 形态学运算提取区域边界

boundary 是 Halcon 中通过形态学运算提取区域边界的核心算子，能将输入的完整区域缩减为仅包含 “最小边界像素” 的新区域，支持提取内部边界、无孔洞内部边界、外部边界三种类型，且支持批量处理区域数组

segment_contours_xld 将输入的 XLD 轮廓拆分为直线段、圆弧段（圆形 / 椭圆形）

segment_contours_xld 是 Halcon 中针对 XLD 轮廓的分段拟合算子，可将输入的 XLD 轮廓拆分为直线段、圆弧段（圆形 / 椭圆形）；核心通过两步多边形逼近 + 圆弧拟合的策略，实现轮廓的结构化分割，输出的分段轮廓会通过全局属性cont_approx标记类型（直线 =-1、椭圆弧 = 0、圆弧 = 1）

segment_contours_xld(Contours, ContoursSplit, 'lines', 15, 15, 2)

1. Mode（分割模式）

| 模式 | 功能 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 'lines' | 只分割为直线段 | 只关心直线特征 |
| 'lines_circles' | 分割为直线段+圆弧 | 既有直线又有圆弧的轮廓 |
| 'lines_ellipses' | 分割为直线段+椭圆弧 | 包含椭圆弧的轮廓 |
| 2. SmoothCont（平滑参数） |  |  |

3. MaxLineDist1（第一次迭代最大距离）

* 取值范围：≥0.0

* 常用值：1.0-4.0

| 值 | 效果 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 高精度分割，线段短 | 精细轮廓 |
| 2.0 | 中等精度 | 一般应用 |
| 3.0-4.0 | 低精度，线段长 | 粗略分割（默认4.0） |

示例：

* 高精度提取（得到很多短线段）

segment_contours_xld(Contours, Result1, 'lines_circles', 5, 1.0, 0.5)

* 中等精度

segment_contours_xld(Contours, Result2, 'lines_circles', 5, 2.5, 1.5)

* 粗略提取（得到较少的长线段）

segment_contours_xld(Contours, Result3, 'lines_circles', 5, 4.0, 2.0)

4. MaxLineDist2（第二次迭代最大距离）

* 取值范围：≥0.0

* 常用值：1.0-3.0

| 值 | 效果 | 与MaxLineDist1的关系 |
| --- | --- | --- |
| 与MaxLineDist1相同 | 单步分割 | 效果等同于只进行一次分割 |
| 小于MaxLineDist1 | 两阶段细化 | 先用粗距离找长弧，再用细距离找短弧 |
| 0.5*MaxLineDist1 | 推荐比例 | 获得更好的细节提取 |

split_skeleton_lines 骨架线条切成一段段直线

一句话功能：

把单像素、无分支的骨架线条，按弯曲程度自动切成一段段直线，输出每段的起点和终点坐标。

一、核心作用（超直白）

输入：单像素宽、无分叉的线条（骨架、裂缝、线条、中心线）

输出：把弯线切成多条直线，并返回每一段直线的 起点 + 终点坐标

原理：

用直线逼近曲线，如果曲线上某点离直线太远，就切断。

二、参数怎么用（超级简单）

1. SkeletonRegion

输入：单像素、无分支的骨架区域

（必须是没有分叉的线条，有分叉要先用 gen_contours_skeleton_xld 拆分）

2. MaxDistance（最关键）

最大允许距离

- 曲线点离 “起点终点连线” 的距离 > MaxDistance → 切断

- 数值越大 → 切得越少、段越长、越粗糙

- 数值越小 → 切得越多、段越短、越精细

默认：3 → 最常用

3. BeginRow, BeginCol

输出：所有线段的起点坐标（行，列）

4. EndRow, EndCol

输出：所有线段的终点坐标（行，列）

union_collinear_contours_xld

将断开的、近似在一条直线上的边缘或线段连接成一个连续的轮廓。

参数详细解释

1. MaxDistAbs（最大绝对距离）

# 两个轮廓之间的最大间隙长度

# 沿着参考轮廓的回归线测量

MaxDistAbs = 10.0

# 意思是：如果两个线段在直线方向上的间隙超过10像素，就不连接

2. MaxDistRel（最大相对距离）

# 间隙长度相对于参考线段长度的比例

MaxDistRel = 1.0

# 意思是：间隙长度 ≤ 参考线段长度 × 1.0

3. MaxShift（最大偏移）

# 第二个线段偏离参考线段回归线的距离

# 测量垂直方向的距离

MaxShift = 2.0

# 意思是：如果第二条线段偏离参考线段超过2像素，就不连接

4. MaxAngle（最大角度）

# 两个线段方向的最大角度差

MaxAngle = 0.1  # 弧度 ≈ 5.7度

# 意思是：如果两个线段角度差超过5.7度，就不连接

union_cocircular_contours_xld​共圆连接

连接在同一个圆上的轮廓

union_cotangential_contours_xld​共切线连接

有相同切线的轮廓

union_adjacent_contours_xld ​相邻连接

只连接端点很接近的轮廓

gen_region_contour_xld 将亚像素级 XLD 轮廓转换为像素级区域的算子

gen_region_contour_xld 是 Halcon 中将亚像素级 XLD 轮廓转换为像素级区域的算子，核心是把 XLD 轮廓（亚像素精度）通过 Bresenham 算法采样为整数像素坐标，再按指定模式生成区域；开放轮廓会先闭合，转换过程中轮廓坐标会被四舍五入到最近的整数像素

核心参数说明

表格

| 参数名 | 类型 | 核心作用 | 关键约束 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contour | 输入对象 | 待转换的 XLD 轮廓（支持轮廓数组） | 亚像素精度的 XLD 轮廓，开放轮廓会自动闭合后再转换 |
| Region | 输出对象 | 转换后的像素级区域（与输入轮廓一一对应） | 区域由整数像素构成，坐标是原轮廓亚像素坐标四舍五入后的结果 |
| Mode | 输入控制 | 区域填充模式（默认filled） | 可选值： • filled：生成填充的实心区域（轮廓内部全部像素） • margin：仅生成轮廓的边界区域（仅轮廓对应的像素） |

gen_contour_region_xld 将像素级区域转换为亚像素级 XLD 轮廓

gen_contour_region_xld 是 Halcon 中将像素级区域转换为亚像素级 XLD 轮廓的核心算子，为每个输入区域的连通分量生成闭合的边界轮廓；支持三种生成模式，适配不同精度 / 场景需求，是 “区域→轮廓” 转换的关键算子。

核心参数说明

表格

| 参数名 | 类型 | 核心作用 | 关键约束 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Regions | 输入对象 | 待转换的像素级区域（支持区域数组） | 每个连通分量会生成独立的闭合轮廓；空区域输出空轮廓 |
| Contours | 输出对象 | 生成的亚像素 XLD 轮廓（与输入区域一一对应） | 轮廓为闭合曲线，亚像素精度；不同 Mode 生成的轮廓位置 / 长度 / 面积等特征差异显著 |
| Mode | 输入控制 | 轮廓生成模式（默认border） | 可选值及核心差异： • center：取边界像素的中心作为轮廓点，轮廓贴合像素中心，对角线段长度为√2（约 1.414） • border：取边界像素的外边缘作为轮廓点，轮廓包围像素，对角线段拆分为两段长度 1 的线段，整体长度更长 • border_holes：除区域外边界外，额外生成内部所有孔洞的轮廓 |

gen_contours_skeleton_xld 把单像素骨架区域转换成XLD

把单像素骨架区域转换成 Halcon XLD 轮廓（可用于测量、拟合、分析）。

核心参数

1. Skeleton

输入：单像素宽的骨架区域（比如 skeleton 算子输出）

2. Contours

输出：XLD 轮廓数组

3. Length（最重要）

保留轮廓的最小点数

- 太短的噪点、毛刺会被直接过滤掉

- 例：Length=5 → 只保留≥5 个点的轮廓

4. Mode（模式）3 种选择

- 'filter'（默认）

  - 按 Length 过滤，交点处自动断开

  - 最常用、最稳妥

- 'generalize1'

  - 忽略短支线，让主线不断开

  - 适合想得到长完整轮廓

- 'generalize2'

  - 保留两头都是交点的短线段

  - 适合交叉线、网格线不想丢短线

fit_line_contour_xld 对单段 XLD 轮廓进行直线拟合

fit_line_contour_xld 是 Halcon 中对单段 XLD 轮廓进行直线拟合的核心算子，需确保每个输入轮廓仅对应一条直线段；输出拟合直线的起止点、法向量及到原点的距离，支持多种抗离群点的拟合算法，适配不同噪声场景下的直线拟合需求。

核心参数说明

表格

| 参数名 | 类型 / 约束 | 核心作用 & 关键说明 |
| --- | --- | --- |
| Contours | 输入：XLD 轮廓数组 | 待拟合的 XLD 轮廓；需保证每个轮廓仅对应一条直线段（复杂轮廓需先通过segment_contours_xld分段）；最少需 2 个轮廓点 |
| Algorithm | 输入：字符串 | 拟合算法（默认tukey），核心差异： • regression：标准最小二乘（无抗离群点能力） • huber：加权最小二乘（离群点影响降低） • tukey：加权最小二乘（离群点完全忽略，推荐） • drop：剔除离群点后最小二乘 • gauss：基于高斯分布加权（降低离群点影响） |
| MaxNumPoints | 输入：整数 ≥2 | 拟合使用的最大轮廓点数（-1 = 使用所有点）；取部分点可降低计算量，点集均匀采样 |
| ClippingEndPoints | 输入：整数 ≥0 | 拟合时忽略的轮廓首尾点数（默认 0）；用于排除轮廓首尾的噪声点，但首尾点仍参与计算直线起止点 |
| Iterations | 输入：整数 ≥0 | 离群点检测的迭代次数（默认 5）；regression模式下忽略该参数 |
| ClippingFactor | 输入：实数 >0 | 离群点剔除的裁剪因子（默认 2.0）：值越小剔除的离群点越多；tukey建议 2.0，huber/drop建议 1.0 |
| RowBegin/ColBegin | 输出：实数数组 | 拟合直线的起点行 / 列坐标（轮廓首个点投影到拟合直线的位置） |
| RowEnd/ColEnd | 输出：实数数组 | 拟合直线的终点行 / 列坐标（轮廓最后一个点投影到拟合直线的位置） |
| Nr/Nc | 输出：实数数组 | 拟合直线的法向量行 / 列分量；直线方程为 Nr*row + Nc*col = Dist |
| Dist | 输出：实数数组 | 拟合直线到原点的距离（直线方程常数项） |

regress_contours_xld XLD 轮廓做回归直线拟合

一句话功能

给 XLD 轮廓做回归直线拟合 **（最小二乘直线），自动计算直线的法向量、距离、均值偏差等属性，用来判断轮廓是不是直线、直不直。**

非常适合你筛选直线段、剔除弯曲轮廓！

regress_contours_xld(

Contours,        // 输入：XLD轮廓

RegressContours, // 输出：带回归属性的轮廓

Mode,            // 异常点处理模式

Iterations       // 迭代次数

)

4 种 Mode（你只记这 4 个）

- 'no'：所有点都参与拟合（容易被弯曲带偏）

- 'drop'：丢弃离群点（最常用，直线更准）

- 'gauss'：高斯加权（抗噪）

- 'median'：中值加权（鲁棒性最强）

输出 4 个关键属性（最有用）

拟合后，轮廓自带这些全局属性：

- regr_norm_row / regr_norm_col → 回归直线法向量

- regr_dist → 直线到原点距离

- regr_mean_dist → 点到直线平均距离（越小越直）

- regr_dev_dist → 距离标准差（越小越直）

hough_lines 霍夫变换直线检测

一句话功能

霍夫变换直线检测

输入：边缘二值区域（Region）

输出：所有直线的 法向角度 + 原点距离（Hessian 标准式）

专治：断开、残缺、带噪声的直线（你要的三角形三边完美适用）

hough_lines(

RegionIn,      // 输入：边缘区域（必须二值化）

AngleResolution, // 角度精度（1,2,4,8）

Threshold,     // 投票阈值（越大，线越少）

AngleGap,      // 角度最小间隔（去重）

DistGap,       // 距离最小间隔（去重）

Angle,         // 输出：直线法向角度（弧度）

Dist           // 输出：直线到原点距离

)

gen_contour_polygon_xld 从坐标元组生成亚像素 XLD 轮廓

该算子是 Halcon 中从坐标元组生成亚像素 XLD 轮廓的核心工具，能将手动定义 / 外部获取的多边形坐标（行 / 列数组）转换为可被高阶 XLD 算子处理的轮廓，是 “自定义轮廓” 或 “外部坐标转 Halcon 轮廓” 的关键桥梁。

lines_gauss 提取亚像素精度直线（或曲线结构）

lines_gauss 基于高斯导数滤波器，能够直接输出 XLD 轮廓（亚像素精度），并且能同时提取直线的宽度和对比度信息。

A. Sigma (高斯平滑尺度) —— 最关键参数

作用：决定滤波器的平滑程度，直接影响检测到的线条宽度和定位精度。

权衡：Sigma 越大，抗噪性越好，但定位精度略微下降；Sigma 越小，定位越准，但对噪声敏感且可能漏检宽线。

示例：检测 8 像素宽的线（半径 4）， σ应设为 4.0 左右。

B. Low 和 High (滞后阈值)

机制：类似 Canny 边缘检测的滞后阈值处理。

> High：强响应点，直接保留。

< Low：弱响应点，直接丢弃。

Low ~ High：只有与强响应点相连的点才保留。

依赖关系：这两个阈值的设定强烈依赖于 Sigma、线条的灰度对比度 (Amplitude) 和 宽度。

对比度越高 -> 响应值越大 -> 阈值需设高。

线条越宽 -> 响应值越小 -> 阈值需设低。

Sigma 越大 -> 响应值越小 -> 阈值需设低。

C. LightDark (亮线/暗线)

'light'：提取比背景亮的线（如白色划痕在黑底上）。

'dark'：提取比背景暗的线（如黑色裂纹在白底上，或血管在 X 光片上）。

D. ExtractWidth (是否提取宽度)

'true'：计算并存储线宽属性。这会稍微增加计算量，但对于测量应用至关重要。

'false'：仅提取中心线位置，速度稍快。

E. LineModel (线条模型)

仅在 ExtractWidth='true' 时有效，用于校正非对称线条的位置和宽度：

'bar-shaped' (默认/推荐)：适用于大多数工业场景（边缘陡峭的亮/暗条）。

'parabolic'：适用于非常尖锐的线条。

'gaussian'：适用于模糊、边缘柔和的线条（如背光下的管状物体）。

'none'：不进行模型校正。

F. CompleteJunctions

'true'：尝试通过几何推断补全因微分几何原因无法直接提取的交叉点，保证线条连通性。

3. 输出属性 (Attributes)

提取出的 XLD 轮廓携带丰富的属性，可通过 get_contour_attrib_xld 获取：

1.基础属性 (始终存在):

angle: 线条法线方向角度。

response: 二阶导数的幅值（响应强度）。

2.宽度相关 (ExtractWidth='true'):

width_left: 左侧半宽。

width_right: 右侧半宽。

总宽度 = width_left + width_right。

3.模型校正相关 (ExtractWidth='true' & LineModel!='none'):

asymmetry: 不对称性。正值表示右侧梯度较弱，负值表示左侧较弱。

contrast: 对比度（前景与背景的灰度差）。注意：此值可能超过图像的最大灰度值（如 >255），因为它是一个拟合值。

区域处理

一、区域基础概念

Halcon 中的「区域」是图像中具有相同属性（如灰度）的像素集合，以连通域为基本单位（默认 4 连通 / 8 连通，可通过set_system('neighborhood',...)设置），所有区域算子均围绕像素集合的几何 / 拓扑特征操作。

二、核心区域处理算子分类及详解

（一）区域创建：从图像 / 坐标生成区域

表格

| 算子 | 功能描述 | 关键参数 & 示例 |
| --- | --- | --- |
| threshold | 灰度阈值分割生成区域（最常用） | threshold(Image, Region, 128, 255) → 提取灰度 128~255 的区域 |
| regiongrowing | 区域生长（基于邻域灰度相似性） | regiongrowing(Image, Regions, 3, 3, 6, 100) → 邻域 3x3，灰度差≤6，最小面积 100 |
| gen_region_points | 从坐标点生成区域（单点 / 多点） | gen_region_points(Region, [100,200], [50,150], 'filled') → 填充式点区域 |
| gen_rectangle1 | 生成轴对齐矩形区域 | gen_rectangle1(Region, 100, 50, 200, 150) → (行 100, 列 50) 到 (行 200, 列 150) |
| gen_circle | 生成圆形区域 | gen_circle(Region, 150, 100, 50) → 圆心 (150,100)，半径 50 |
| gen_region_runs | 从行 + 列范围生成区域（适合扫描线分割结果） | gen_region_runs(Region, [100,100], [50,100], [150,200]) → 行 100 的两列段 |

（二）区域筛选：按特征过滤区域

核心逻辑：先提取区域特征，再通过select_shape/select_region筛选，是工业场景中 “目标提取” 的核心步骤。

表格

| 算子 | 功能描述 | 关键参数 & 示例 |
| --- | --- | --- |
| select_shape | 按几何特征筛选区域（支持多特征组合） | select_shape(Regions, SelectedRegions, ['area','circularity'], 'and', [100,0.8], [1000,1.0]) → 面积 100~1000 且圆形度≥0.8 |
| select_region | 按索引 / 数量筛选区域（简单筛选） | select_region(Regions, SelectedRegions, 1, 5) → 选前 5 个区域 |
| select_shape_proto | 按 “参考区域” 的特征偏差筛选（适合批量匹配） | select_shape_proto(Regions, SelectedRegions, RefRegion, 'area', 0.1, 1.0) → 面积为参考的 90%~100% |
| connection | 将区域拆分为独立连通域（必用预处理） | connection(Region, ConnectedRegions) → 把合并区域拆分为单个连通域 |

常用筛选特征（select_shape支持）

表格

| 特征名 | 含义 | 取值范围 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| area | 区域面积（像素数） | >0 | 过滤小噪声 / 超大区域 |
| circularity | 圆形度 | 0~1（1 = 正圆） | 筛选圆形目标 |
| rectangularity | 矩形度 | 0~1（1 = 正矩形） | 筛选矩形目标 |
| row/column | 区域中心行 / 列坐标 | 图像尺寸范围内 | 按位置筛选 |
| width/height | 区域外接矩形宽 / 高 | >0 | 按尺寸筛选 |
| euler_number | 欧拉数（孔洞数） | 整数 | 筛选无孔洞 / 有孔洞区域 |

（三）区域形态学操作：修改区域形状

基于数学形态学的膨胀 / 腐蚀 / 开运算 / 闭运算，核心用于降噪、补洞、细化 / 粗化轮廓。

表格

| 算子 | 功能描述 | 关键参数 & 示例 |
| --- | --- | --- |
| dilation_circle | 圆形结构元素膨胀（扩大区域） | dilation_circle(Region, RegionDilation, 5) → 半径 5 的圆形膨胀 |
| erosion_circle | 圆形结构元素腐蚀（缩小区域） | erosion_circle(Region, RegionErosion, 5) → 半径 5 的圆形腐蚀 |
| opening_circle | 开运算（腐蚀 + 膨胀，去除小噪声区域） | opening_circle(Region, RegionOpening, 3) → 半径 3 开运算，消除小亮点 |
| closing_circle | 闭运算（膨胀 + 腐蚀，填充小孔洞） | closing_circle(Region, RegionClosing, 3) → 半径 3 闭运算，填充小暗洞 |
| boundary | 提取区域边界（内边界 / 外边界） | boundary(Region, RegionBorder, 'inner') → 提取内部边界 |
| skeleton | 区域骨架提取（细化为单像素线） | skeleton(Region, Skeleton) → 生成区域的骨架轮廓 |

dilation_rectangle1 是 Halcon 中基于矩形结构元素的区域膨胀算子

膨胀规则（核心）：

- 若 Width/Height 为奇数（如 3/5/11）：区域向 “左 / 右”“上 / 下” 各膨胀 (n-1)/2 个像素（例：Width=5 → 左右各膨胀 2 像素），实现各方向均等膨胀；

- 若 Width/Height 为偶数（如 4/6）：列方向右侧多膨胀 1 像素、行方向底部多膨胀 1 像素（例：Width=4 → 左膨胀 1 像素，右膨胀 2 像素），会导致区域整体偏移

形态学核心规则

- 开运算：先腐蚀后膨胀 → 保留大区域，去除小噪声（如金属表面小亮点）；

- 闭运算：先膨胀后腐蚀 → 填充小孔洞，保留大区域（如零件表面小暗孔）；

- 结构元素：优先用圆形（_circle后缀），也可自定义矩形 / 任意形状（dilation_rectangle1/gen_structuring_element）。

（四）区域几何变换：位置 / 尺寸调整

表格

| 算子 | 功能描述 | 关键参数 & 示例 |
| --- | --- | --- |
| translate_region | 区域平移 | translate_region(Region, RegionTrans, 10, 20) → 向下平移 10 行，向右平移 20 列 |
| rotate_region | 区域旋转 | rotate_region(Region, RegionRot, 150, 100, 30) → 绕 (150,100) 旋转 30 度 |
| zoom_region | 区域缩放 | zoom_region(Region, RegionZoom, 2.0, 2.0, 'constant') → 宽高放大 2 倍 |
| mirror_region | 区域镜像 | mirror_region(Region, RegionMirror, 'row', 150) → 沿行 150 水平镜像 |
| union1/union2 | 区域合并（union1 合并所有区域，union2 合并两个区域） | union1(Regions, RegionUnion) → 合并所有连通域为一个区域 |
| difference | 区域相减（A-B，保留 A 中不与 B 重叠的部分） | difference(RegionA, RegionB, RegionDiff) → 提取 A 独有的区域 |
| intersection | 区域交集（保留 A 和 B 重叠的部分） | intersection(RegionA, RegionB, RegionInter) → 提取 AB 重叠区域 |
| complement | 区域补集（图像域内除该区域外的所有像素） | complement(Region, RegionComp) → 生成区域的反色区域 |

（五）区域特征提取：获取几何 / 拓扑信息

从区域中提取量化特征，用于测量、判断、分类。

表格

| 算子 | 功能描述 | 关键参数 & 示例 |
| --- | --- | --- |
| area_center | 提取区域面积和中心坐标（最常用） | area_center(Region, Area, Row, Column) → 面积 Area，中心 (Row,Column) |
| min_rectangle1 | 提取区域最小轴对齐外接矩形 | min_rectangle1(Region, Row1, Column1, Row2, Column2) → 矩形对角坐标 |
| min_rectangle2 | 提取区域最小旋转外接矩形（含角度） | min_rectangle2(Region, Row, Column, Phi, Length1, Length2) → 中心 + 角度 + 长宽 |
| elliptic_axis | 提取区域等效椭圆参数（长轴 / 短轴 / 角度） | elliptic_axis(Region, Row, Column, Phi, Ra, Rb) → 等效椭圆的中心 + 角度 + 半轴长 |
| distance_region | 计算两个区域的最小距离 | distance_region(RegionA, RegionB, MinDist, MaxDist) → 最小 / 最大距离 |
| get_region_points | 提取区域所有像素的坐标 | get_region_points(Region, Rows, Columns) → 所有像素的行 / 列坐标数 |

smallest_circle 计算最小外接圆

smallest_circle(TargetRegions, Row, Column, Radius)

min_max_gray 提取指定区域内图像灰度极值

min_max_gray 是 Halcon 中用于提取指定区域内图像灰度极值的核心算子，能计算区域内 “剔除指定百分比极值像素后的最小 / 最大灰度值”，而非简单的全局极值；支持多区域批量处理，且仅关注输入区域，忽略图像自身的域（Domain）限制。

emphasize 对比度强化

该算子是 Halcon 中高频增强类图像预处理工具，核心通过 “低通滤波 + 对比度强化” 突出图像的边缘、角点等高频区域，让图像视觉上更 “锐利”，是工业检测中提升边缘对比度的首选基础算子。

- 低通滤波：用指定尺寸的均值滤波器（mean_image）计算图像的低频分量（平滑后的背景）；

- 对比度强化：通过公式 res = round((原始灰度 - 低频灰度) × 增强因子) + 原始灰度 放大高频区域（边缘）的灰度差，最终裁剪溢出 / 欠溢的灰度值（保证像素值在合法范围）。

简单来说：先提取图像的 “模糊版”（低频），再用原图减去模糊版得到边缘差异，放大这个差异后叠加回原图，边缘就被突出了

### 1.输入输出参数（基础）

表格

| 参数名 | 类型 / 约束 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| Image | 输入：多通道图像（byte/int2/uint2） | 待增强的原始图像，支持常见灰度 / 彩色图像格式（需注意：不支持 float 类型） |
| ImageEmphasize | 输出：同输入格式图像 | 增强后的图像，边缘 / 角点对比度提升，背景更平滑 |

### 2.滤波核参数（控制低频提取范围）

决定低通滤波的窗口大小，直接影响 “高频 / 低频” 的分割边界：

表格

| 参数名 | 含义 | 取值规则 & 工业建议 |
| --- | --- | --- |
| MaskWidth | 低通滤波核宽度（奇数） | 默认 7； ✅ 小值（3/5）：仅提取极低频（轻微增强，保留细节）； ✅ 大值（7/9）：提取更多低频（强增强，易丢失细细节）； ⚠️ 必须为奇数，且≥3 |
| MaskHeight | 低通滤波核高度（奇数） | 默认 7；建议与MaskWidth取值一致（如 3x3、7x7），保证各方向增强均匀 |

### 3. 增强因子参数（控制对比度强度）

表格

| 参数名 | 含义 | 取值规则 & 工业建议 |
| --- | --- | --- |
| Factor | 对比度增强强度 | 默认 1.0； ✅ 0.3~1.0：温和增强（适配低噪声图像，避免放大噪声）； ✅ 1.0~2.0：常规增强（工业首选）； ✅ >2.0：强增强（仅适配边缘极弱的图像，易放大噪声）； ⚠️ 取值范围：0 < Factor < 20 |

distance_contours_xld 计算XLD 轮廓间逐点距离

该算子是 Halcon 中计算XLD 轮廓间逐点距离的专用工具，能为源轮廓的每个点计算到目标轮廓的最小距离，并将距离值以属性形式附加到源轮廓上，是轮廓相似度分析、间隙测量、偏差检测的核心算子

distance_contours_xld (

ContourFrom : 输入，待计算距离的源 XLD 轮廓（逐点计算该轮廓点到目标轮廓的距离）；

ContourTo : 输入，距离计算的目标 XLD 轮廓（源轮廓点的距离相对该轮廓）；

ContourOut : 输出，源轮廓副本，新增 'distance' 属性存储逐点最小距离；

Mode : 输入，距离计算模式（'point_to_point'：点到点，快但精度低；'point_to_segment'：点到线段，慢但精度高）

)

提取距离：必须通过get_contour_attrib_xld提取'distance'属性，才能获取具体距离值。

distance_pp 计算两点距离

distance_pp (Row1, Column1, Row2, Column2 : Distance)

输入

- Row1：第一个点的行坐标

- Column1：第一个点的列坐标

- Row2：第二个点的行坐标

- Column2：第二个点的列坐标

smooth_contours_xld 算子核心解析与总结

该算子是 Halcon 中针对XLD 亚像素轮廓的专用平滑工具，通过 “局部回归直线投影” 的方式平滑轮廓，能在保留轮廓整体形状的前提下，消除边缘的微小抖动 / 毛刺，是亚像素级轮廓精细化处理的核心算子（尤其适配尺寸测量、轮廓拟合前的预处理）。

一、核心原理（通俗化解释）

算子的平滑逻辑可简化为：

- 对轮廓上的每个点，取其 “左右各 NumRegrPoints 个相邻点”（总计 2×NumRegrPoints+1 个点）；

- 用最小二乘法拟合这些点的局部回归直线；

- 将当前点投影到这条回归直线上，得到平滑后的新坐标；

- 遍历所有轮廓点完成整体平滑。

简单来说：用局部邻域的 “平均趋势线” 修正每个点的位置，消除单点的随机抖动，让轮廓更顺滑

二、关键参数全解析

| 参数名 | 类型 / 约束 | 核心作用 & 取值规则 |
| --- | --- | --- |
| Contours | 输入：XLD 轮廓数组 | 待平滑的亚像素轮廓（需先通过gen_contour_region_xld/edges_sub_pix等生成） |
| SmoothedContours | 输出：XLD 轮廓数组 | 平滑后的亚像素轮廓，保留原轮廓的拓扑结构，仅修正点的坐标 |
| NumRegrPoints | 输入：整数（≥3 且为奇数） | 计算局部回归直线的邻域点数（左右各取该值个点）； ✅ 核心规则：值越大，平滑效果越强，轮廓越 “粗”；值越小，越贴近原轮廓（仅消除微小抖动）； ✅ 推荐值：3（轻微平滑）、5（默认 / 常规）、7（强平滑）、9（极平滑）； ⚠️ 必须为奇数且≥3，否则算子报错。 |

get_contour_attrib_xld 仅读取单条 XLD 轮廓的点属性

xld 特征

特征解析

1. 基础几何特征

| 参数 | 值（示例） | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xld_area​ | 247 | 轮廓面积：由该轮廓围成的区域的像素面积。 |
| xld_contlength​ | 173 | 轮廓长度/周长：轮廓链码的总长度（亚像素精度）。 |
| xld_row, xld_column​ | 585.583, 698.838 | 轮廓中心：轮廓点的平均坐标，可视为轮廓的“质心”。 |
| xld_width, xld_height​ | 153, 20 | 轮廓的宽度与高度：轮廓最小外接矩形的宽和高。 |
| xld_row1/2, xld_column1/2​ | 575.5/595.5, 614.5/767.5 | 轮廓的边界坐标：轮廓在图像中的最小行坐标(row1)、最大行坐标(row2)、最小列坐标(column1)、最大列坐标(column2)。 |

2. 形状描述特征（关键指标）

| 参数 | 值（示例） | 含义与解读 |
| --- | --- | --- |
| xld_circularity​ | 0.0108977 | 圆形度：衡量轮廓接近圆形的程度。范围[0,1]，越接近1越圆。您的值0.01表示与圆形差异极大，形状非常狭长或不规则。 |
| xld_convexity​ | 0.680441 | 凸度：轮廓面积与其凸包（最小凸多边形）面积之比。范围[0,1]，等于1是完美凸形。您的值0.68表示轮廓存在明显的凹陷或非凸部分。 |
| xld_compactness​ | 34.5135 | 紧凑度：轮廓长度的平方与面积的比值 (contlength²/area)。圆形最紧凑，值为 4π(约12.57)。值越大，形状越复杂、越不紧凑。您的值34.5表明轮廓非常复杂、细长。 |
| xld_rectangle​ | 0.639753 | 矩形度：轮廓面积与其最小外接矩形面积之比。范围[0,1]，越接近1越像矩形。您的值0.64表明轮廓与矩形有较大差距。 |
| xld_ratio​ | 0.130719 | 宽高比：xld_height / xld_width。您的值约0.13，表明轮廓极其扁平、细长。 |

3. 等效椭圆拟合特征

这类参数将轮廓拟合为一个等效椭圆（具有相同二阶矩）。

| 参数 | 值（示例） | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xld_ra, xld_rb​ | 77.912, 1.23345 | 等效椭圆的长半轴(ra)与短半轴(rb)。您的ra远大于rb，再次印证了轮廓细长。 |
| xld_phi​ | -0.12605 | 等效椭圆的方向（弧度），指长轴(ra)与图像水平轴的夹角。 |
| xld_anisometry​ | 63.1661 | 各向异性：ra / rb。衡量形状的“拉长”程度，越大越细长。您的值63.2是极高的各向异性。 |
| xld_bulkiness​ | 1.2223 | 蓬松度：π * ra * rb / area。通常接近1，描述面积与椭圆面积的差异。 |
| xld_struct_factor​ | 76.2079 | 结构因子：anisometry * bulkiness - 1。综合描述形状的复杂程度。 |

4. 矩形拟合特征

| 参数 | 值（示例） | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xld_rect2_phi​ | -0.130827 | 最小外接矩形的方向（弧度），与椭圆方向phi意义类似。 |
| xld_rect2_len1, xld_rect2_len2​ | 77.1508, 1.55241 | 最小外接矩形的一半长度和一半宽度。 |

5. 其他特征

| 参数 | 值（示例） | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xld_outer_radius​ | 77.1508 | 轮廓中心到轮廓点最远距离（外接圆半径）。 |
| xld_max_diameter​ | 154.302 | 轮廓点之间的最大距离（直径）。 |
| xld_orientation​ | 3.01554 | 轮廓的方向（弧度），基于一阶矩计算，与phi类似。 |

特征提取

xld_area​

area_center_xld

area_center_xld(Contour, Area, Row, Column)

xld_row, xld_column​

area_center_xld

area_center_xld(Contour, Area, Row, Column)

xld_width, xld_height​

smallest_rectangle1_xld

smallest_rectangle1_xld(Contour, Row1, Column1, Row2, Column2)

xld_ratio​

features_xld

features_xld(Contour, ['ratio'], Result)

xld_circularity​

circularity_xld

circularity_xld(Contour, Circularity)

xld_compactness​

compactness_xld

compactness_xld(Contour, Compactness)

xld_contlength​

length_xld

length_xld(Contour, Length)

xld_convexity​

convexity_xld

convexity_xld(Contour, Convexity)

xld_rectangle​

features_xld

features_xld(Contour, ['rectangle'], Result)

xld_orientation​

orientation_xld

orientation_xld(Contour, Orientation)

xld_phi​

smallest_rectangle2_xld

smallest_rectangle2_xld(Contour, Row, Column, Phi, Length1, Length2)

points_harris 角点检测

Harris 角点检测，输出亚像素精度的角点坐标（Row, Column）

points_harris(

Image,        // 输入：图像

SigmaGrad,    // 梯度平滑系数（默认 0.7）

SigmaSmooth,  // 角点平滑系数（默认 2.0）

Alpha,        // 角点响应权重（默认 0.08）

Threshold,    // 角点阈值（越大，角点越少越准）

Row, Column   // 输出：角点坐标（亚像素）

)

4 个参数快速

- SigmaGrad (0.7)

梯度计算，越小越灵敏，一般不动。

- SigmaSmooth (2.0)

对角点平滑，越大越抗噪。

- Alpha (0.06 ~ 0.08)

角点强度，越小角点越多。

- Threshold (800 ~ 2000)

✅ 最重要！

越大 → 角点越少、越准

越小 → 角点越多、越杂

你要提取三角形 3 个顶点 → 调大一点（800~1500）

get_region_polygon 区域（Region）的轮廓转换成多边形顶点坐标

一句话功能

把一个区域（Region）的轮廓，转换成多边形顶点坐标

直接输出角点 / 顶点数组，用来获取三角形、矩形、多边形的所有拐角坐标。

get_region_polygon(

Region,      // 输入：单个区域（必须是1个连通域）

Tolerance,   // 精度：允许轮廓与多边形的最大距离（越小点越多，越大越精简）

Rows,        // 输出：顶点行坐标数组

Columns      // 输出：顶点列坐标数组

)

  Tolerance（最重要）

- 0.0：最精确，顶点非常多（不推荐）

- 2.0 ~ 5.0：最适合三角形 / 矩形，自动精简成干净的角点

- 越大 → 顶点越少、轮廓越简化

  输出

- Rows、Columns 是数组

- 顺序就是轮廓的顶点顺序

- 三角形 → 输出 3 个顶点

- 矩形 → 输出 4 个顶点

平滑区域边缘的算子

bilateral_filter 双边滤波

一、一句话核心功能

bilateral_filter = 保边缘、去噪点的超级平滑它和高斯模糊最大的区别：

高斯模糊：平滑 = 连边缘一起模糊

双边滤波：平滑 = 只磨皮，不糊边！

所以它特别适合：缺陷检测、纹理去除、图像去噪、保持边缘清晰。

二、完整通俗原理

双边滤波同时看两个条件：

- 空间距离（离得近不远）

- 灰度相似（颜色差不多）

- 距离近 + 灰度相似 → 平滑

- 距离近但灰度差很大（边缘） → 不平滑

结果：

噪点被平滑，边缘完整保留！

三、6 个参数

1. Image（输入图像）

要去噪的原图。

2. ImageJoint（引导图像）

- 决定哪里是边缘、哪里要平滑

- 99% 情况直接填 和 Image 一样

- 填一样 = 标准保边平滑

- 填不同 = 按另一张图的边缘来平滑（高级用法）

3. ImageBilateral（输出图像）

平滑后的结果。

4. SigmaSpatial（空间标准差）【核心参数 1】

控制平滑范围

- 越大 → 平滑范围越大、去噪越强

- 越小 → 平滑越弱、保留细节

- 类似高斯模糊的 Size

常用值：2.0 ~ 5.0

5. SigmaRange（灰度标准差）【核心参数 2】

控制边缘保护强度

- 越小 → 保护边缘越强，只平滑同质区域

- 越大 → 平滑范围越大，边缘会开始模糊

- 简单理解：灰度差大于这个值就不模糊

常用值：10 ~ 30

6. GenParamName / GenParamValue（高级参数）

控制速度 vs 精度

可选参数：

- 'sampling_method'

  - 'grid'（默认）：速度快，一般够用

  - 'poisson_disk'：效果更好，慢一点

  - 'exact'：最精准，最慢

- 'sampling_ratio'

  - 0.25 ~ 1.0

  - 越小越快，越大越准

控制平滑范围

- 越大 → 平滑范围越大、去噪越强

- 越小 → 平滑越弱、保留细节

- 类似高斯模糊的 Size

常用值：2.0 ~ 5.0

外库绘制函数

overlay_line 绘制直线

overlay_line(RowBegin[i], ColBegin[i], RowEnd[i], ColEnd[i], 'false', 'false', 'red')

* overlay_line参数说明：

* RowBegin[i]  - 起点行坐标

* ColBegin[i]  - 起点列坐标

* RowEnd[i]    - 终点行坐标

* ColEnd[i]    - 终点列坐标

* 'false'      - 起点不绘制箭头

* 'false'      - 终点不绘制箭头

* 'red'        - 线条颜色

颜色名	中文名称	Hex RGB	十进制 Decimal

LightPink	浅粉红	#FFB6C1	255,182,193

Pink	粉红	#FFC0CB	255,192,203

Crimson	深红(猩红)	#DC143C	220,20,60

LavenderBlush	淡紫红	#FFF0F5	255,240,245

PaleVioletRed	弱紫罗兰红	#DB7093	219,112,147

HotPink	热情的粉红	#FF69B4	255,105,180

DeepPink	深粉红	#FF1493	255,20,147

MediumVioletRed	中紫罗兰红	#C71585	199,21,133

Orchid	暗紫色(兰花紫)	#DA70D6	218,112,214

Thistle	蓟色	#D8BFD8	216,191,216

Plum	洋李色(李子紫)	#DDA0DD	221,160,221

Violet	紫罗兰	#EE82EE	238,130,238

Magenta	洋红(玫瑰红)	#FF00FF	255,0,255

Fuchsia	紫红(灯笼海棠)	#FF00FF	255,0,255

DarkMagenta	深洋红	#8B008B	139,0,139

Purple	紫色	#800080	128,0,128

MediumOrchid	中兰花紫	#BA55D3	186,85,211

DarkViolet	暗紫罗兰	#9400D3	148,0,211

DarkOrchid	暗兰花紫	#9932CC	153,50,204

Indigo	靛青/紫兰色	#4B0082	75,0,130

BlueViolet	蓝紫罗兰	#8A2BE2	138,43,226

MediumPurple	中紫色	#9370DB	147,112,219

MediumSlateBlue	中暗蓝色(中板岩蓝)	#7B68EE	123,104,238

SlateBlue	石蓝色(板岩蓝)	#6A5ACD	106,90,205

DarkSlateBlue	暗灰蓝色(暗板岩蓝)	#483D8B	72,61,139

Lavender	淡紫色(熏衣草淡紫)	#E6E6FA	230,230,250

GhostWhite	幽灵白	#F8F8FF	248,248,255

Blue	纯蓝	#0000FF	0,0,255

MediumBlue	中蓝色	#0000CD	0,0,205

MidnightBlue	午夜蓝	#191970	25,25,112

DarkBlue	暗蓝色	#00008B	0,0,139

Navy	海军蓝	#000080	0,0,128

RoyalBlue	皇家蓝/宝蓝	#4169E1	65,105,225

CornflowerBlue	矢车菊蓝	#6495ED	100,149,237

LightSteelBlue	亮钢蓝	#B0C4DE	176,196,222

LightSlateGray	亮蓝灰(亮石板灰)	#778899	119,136,153

SlateGray	灰石色(石板灰)	#708090	112,128,144

DodgerBlue	闪兰色(道奇蓝)	#1E90FF	30,144,255

AliceBlue	爱丽丝蓝	#F0F8FF	240,248,255

SteelBlue	钢蓝/铁青	#4682B4	70,130,180

LightSkyBlue	亮天蓝色	#87CEFA	135,206,250

SkyBlue	天蓝色	#87CEEB	135,206,235

DeepSkyBlue	深天蓝	#00BFFF	0,191,255

LightBlue	亮蓝	#ADD8E6	173,216,230

PowderBlue	粉蓝色(火药青)	#B0E0E6	176,224,230

CadetBlue	军兰色(军服蓝)	#5F9EA0	95,158,160

Azure	蔚蓝色	#F0FFFF	240,255,255

LightCyan	淡青色	#E0FFFF	224,255,255

PaleTurquoise	弱绿宝石	#AFEEEE	175,238,238

Cyan	青色	#00FFFF	0,255,255

Aqua	浅绿色(水色)	#00FFFF	0,255,255

DarkTurquoise	暗绿宝石	#00CED1	0,206,209

DarkSlateGray	暗瓦灰色(暗石板灰)	#2F4F4F	47,79,79

DarkCyan	暗青色	#008B8B	0,139,139

Teal	水鸭色	#008080	0,128,128

MediumTurquoise	中绿宝石	#48D1CC	72,209,204

LightSeaGreen	浅海洋绿	#20B2AA	32,178,170

Turquoise	绿宝石	#40E0D0	64,224,208

Aquamarine	宝石碧绿	#7FFFD4	127,255,212

MediumAquamarine	中宝石碧绿	#66CDAA	102,205,170

MediumSpringGreen	中春绿色	#00FA9A	0,250,154

MintCream	薄荷奶油	#F5FFFA	245,255,250

SpringGreen	春绿色	#00FF7F	0,255,127

MediumSeaGreen	中海洋绿	#3CB371	60,179,113

SeaGreen	海洋绿	#2E8B57	46,139,87

Honeydew	蜜色(蜜瓜色)	#F0FFF0	240,255,240

LightGreen	淡绿色	#90EE90	144,238,144

PaleGreen	弱绿色	#98FB98	152,251,152

DarkSeaGreen	暗海洋绿	#8FBC8F	143,188,143

LimeGreen	闪光深绿	#32CD32	50,205,50

Lime	闪光绿	#00FF00	0,255,0

ForestGreen	森林绿	#228B22	34,139,34

Green	纯绿	#008000	0,128,0

DarkGreen	暗绿色	#006400	0,100,0

Chartreuse	黄绿色(查特酒绿)	#7FFF00	127,255,0

LawnGreen	草绿色(草坪绿_	#7CFC00	124,252,0

GreenYellow	绿黄色	#ADFF2F	173,255,47

DarkOliveGreen	暗橄榄绿	#556B2F	85,107,47

YellowGreen	黄绿色	#9ACD32	154,205,50

OliveDrab	橄榄褐色	#6B8E23	107,142,35

Beige	米色/灰棕色	#F5F5DC	245,245,220

LightGoldenrodYellow	亮菊黄	#FAFAD2	250,250,210

Ivory	象牙色	#FFFFF0	255,255,240

LightYellow	浅黄色	#FFFFE0	255,255,224

Yellow	纯黄	#FFFF00	255,255,0

Olive	橄榄	#808000	128,128,0

DarkKhaki	暗黄褐色(深卡叽布)	#BDB76B	189,183,107

LemonChiffon	柠檬绸	#FFFACD	255,250,205

PaleGoldenrod	灰菊黄(苍麒麟色)	#EEE8AA	238,232,170

Khaki	黄褐色(卡叽布)	#F0E68C	240,230,140

Gold	金色	#FFD700	255,215,0

Cornsilk	玉米丝色	#FFF8DC	255,248,220

Goldenrod	金菊黄	#DAA520	218,165,32

DarkGoldenrod	暗金菊黄	#B8860B	184,134,11

FloralWhite	花的白色	#FFFAF0	255,250,240

OldLace	老花色(旧蕾丝)	#FDF5E6	253,245,230

Wheat	浅黄色(小麦色)	#F5DEB3	245,222,179

Moccasin	鹿皮色(鹿皮靴)	#FFE4B5	255,228,181

Orange	橙色	#FFA500	255,165,0

PapayaWhip	番木色(番木瓜)	#FFEFD5	255,239,213

BlanchedAlmond	白杏色	#FFEBCD	255,235,205

NavajoWhite	纳瓦白(土著白)	#FFDEAD	255,222,173

AntiqueWhite	古董白	#FAEBD7	250,235,215

Tan	茶色	#D2B48C	210,180,140

BurlyWood	硬木色	#DEB887	222,184,135

Bisque	陶坯黄	#FFE4C4	255,228,196

DarkOrange	深橙色	#FF8C00	255,140,0

Linen	亚麻布	#FAF0E6	250,240,230

Peru	秘鲁色	#CD853F	205,133,63

PeachPuff	桃肉色	#FFDAB9	255,218,185

SandyBrown	沙棕色	#F4A460	244,164,96

Chocolate	巧克力色	#D2691E	210,105,30

SaddleBrown	重褐色(马鞍棕色)	#8B4513	139,69,19

Seashell	海贝壳	#FFF5EE	255,245,238

Sienna	黄土赭色	#A0522D	160,82,45

LightSalmon	浅鲑鱼肉色	#FFA07A	255,160,122

Coral	珊瑚	#FF7F50	255,127,80

OrangeRed	橙红色	#FF4500	255,69,0

DarkSalmon	深鲜肉/鲑鱼色	#E9967A	233,150,122

Tomato	番茄红	#FF6347	255,99,71

MistyRose	浅玫瑰色(薄雾玫瑰)	#FFE4E1	255,228,225

Salmon	鲜肉/鲑鱼色	#FA8072	250,128,114

Snow	雪白色	#FFFAFA	255,250,250

LightCoral	淡珊瑚色	#F08080	240,128,128

RosyBrown	玫瑰棕色	#BC8F8F	188,143,143

IndianRed	印度红	#CD5C5C	205,92,92

Red	纯红	#FF0000	255,0,0

Brown	棕色	#A52A2A	165,42,42

FireBrick	火砖色(耐火砖)	#B22222	178,34,34

DarkRed	深红色	#8B0000	139,0,0

Maroon	栗色	#800000	128,0,0

White	纯白	#FFFFFF	255,255,255

WhiteSmoke	白烟	#F5F5F5	245,245,245

Gainsboro	淡灰色(庚斯博罗灰)	#DCDCDC	220,220,220

LightGrey	浅灰色	#D3D3D3	211,211,211

Silver	银灰色	#C0C0C0	192,192,192

DarkGray	深灰色	#A9A9A9	169,169,169

Gray	灰色	#808080	128,128,128

DimGray	暗淡的灰色	#696969	105,105,105

Black	纯黑	#000000	0,0,0